PROCEDIMIENTO DE INGRESOS

Estándar para creación de carpetas y carga de fotos

LABTESA · Sector Metalúrgico

Vigente desde: julio 2026

Aplica a: Recepción, mecanizado y técnicos que suban fotos

# 1. Objetivo

Unificar el criterio para nombrar carpetas y archivos de fotos en el drive, de manera que el sistema y el agente de asignación automática puedan encontrar y clasificar las imágenes sin intervención manual. Cumplir este procedimiento evita errores en la carátula, en la asignación a OTs hermanas y en la clasificación por sección (microestructura, espesor, grano, etc.).

# 2. Estructura de carpetas en el drive

Todas las fotos se guardan bajo la raíz del año en curso. El sistema busca las fotos automáticamente siguiendo esta jerarquía.

## 2.1 Ruta base

G:\METALMECANICA\FOTOS\CLIENTES 2026\

La carpeta cambia todos los años (CLIENTES 2027, 2028…). El nombre debe ser exacto: CLIENTES + espacio + año.

## 2.2 Jerarquía completa

CLIENTES 2026\

└─ <NOMBRE DEL CLIENTE>\              ← ej: TGFB BOMBAS S.R.L

└─ SOL <número>\                  ← ej: SOL 38162

├─ (fotos de recepción sueltas)  ← foto de la muestra al ingresar

├─ OT <número>\                ← ej: OT 41234  (opcional, si hay una carpeta por OT)

│   ├─ (fotos de recepción sueltas)

│   ├─ MICROESTRUCTURA\

│   │   ├─ M1\                ← subcarpeta por muestra

│   │   │   ├─ IMAGEN Nº1 - MICROESTRUCTURA EN SUPERFICIE 100x.jpg

│   │   │   └─ INFORMAR\      ← solo las de acá se emiten

│   │   └─ M2\

│   ├─ ESPESOR\

│   ├─ GRAFITO\

│   ├─ DECARBURACION\

│   ├─ GRANO\                 ← para anexo metalográfico

│   └─ INCLUSIONES\           ← para anexo metalográfico

└─ OT <otra>\                 ← si la solicitud tiene varias OTs

## 2.3 Reglas por nivel

Carpeta del cliente

• Usar la razón social real. El sistema tiene una tabla de alias (cliente_alias) para clientes con nombre corto (ej: TGN → TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A). Si el cliente es nuevo, dejalo con la razón social completa.

• Si no hay match exacto ni por alias, el sistema usa IA (agente Claude) para elegir la carpeta y aprende del resultado. Por eso: nombres claros y sin errores de tipeo evitan que la IA falle.

Carpeta SOL

• Formato exacto: SOL + número de solicitud. Ejemplos válidos: SOL 38162, SOL 38162 - AGRIS, SOL_38162.

• El sistema reconoce el número aunque haya guiones, espacios o texto después. Lo importante es que la palabra SOL vaya adelante y el número sea el de la solicitud del sistema.

Carpeta OT (opcional)

• Solo se crea si la solicitud tiene varias OTs y querés separar las fotos por OT. Formato: OT + número. Ej: OT 41234.

• Si toda la SOL es una sola OT, las fotos pueden ir sueltas en la carpeta SOL.

Subcarpetas por muestra (M1, M2, …)

• Se usan cuando la misma OT tiene varias muestras. Formato: M1, M2, M3 (también se acepta MUESTRA 1).

• Las fotos dentro heredan la etiqueta de muestra: al emitir el informe, el caption sale como "M1 — Microestructura en superficie" automáticamente.

Subcarpeta INFORMAR

⚠ Importante: Si dentro de una carpeta de sección/muestra existe una subcarpeta llamada INFORMAR, el sistema IGNORA todas las fotos hermanas y solo emite las que están dentro de INFORMAR. Es la forma de dejar fotos de trabajo/descartes sin que aparezcan en el informe final.

# 3. Nomenclatura de archivos

El nombre del archivo genera automáticamente el pie de imagen (caption) del informe. Nombrar bien = no tener que editar el caption a mano.

## 3.1 Formato recomendado

IMAGEN Nº<n> - <descripcion> <magnificacion>x.jpg

El prefijo IMAGEN Nº<n> es opcional (el sistema le pone su propio número correlativo). Lo que importa es la descripción y la magnificación.

## 3.2 Ejemplos

| Nombre del archivo | Caption que emite el sistema |
| --- | --- |
| IMAGEN Nº1 - MICROESTRUCTURA EN SUPERFICIE 100x.jpg | Imagen N°1 – Microestructura en superficie (100X) |
| IMG 3 - inclusiones 500x.png | Imagen N°X – Inclusiones (500X) |
| grano fino 200x.jpg (en carpeta M2) | Imagen N°X – M2 — Grano fino (200X) |
| macrografia general.jpg | Imagen N°X – Macrografia general |
| foto.jpg (en carpeta M1) | Imagen N°X – M1 |

## 3.3 Reglas del nombre

- Los guiones bajos ( _ ) se convierten en espacios. Podés escribir underscores o espacios, es indistinto.

- La magnificación se detecta en formato: 100x, 200x, 500x, 1000x. Se convierte a (100X), (200X)... automáticamente.

- El sistema aplica "sentence case" (primera letra mayúscula, resto minúscula) — no importa si escribís todo en mayúsculas.

- Extensiones aceptadas: .jpg, .jpeg, .jfif (WhatsApp), .png, .webp, .heic (iPhone), .bmp, .tiff.

- Se ignoran: thumbs.db, desktop.ini, .DS_Store, archivos .tmp, .xlsx, .pdf, .txt.

⚠ Evitar: Nombres genéricos tipo "foto.jpg", "IMG_1234.jpg", "captura.png". El sistema no puede armar un caption útil y termina saliendo como "Foto" o "Img" en el informe. Renombrar antes de subir.

# 4. Fotos de recepción vs fotos de ensayo

El sistema distingue estas dos categorías por la posición del archivo dentro de la carpeta OT (o SOL).

## 4.1 Fotos de RECEPCIÓN (carátula del informe)

• Van en la raíz de la carpeta SOL o de la carpeta OT (sin subcarpeta).

• Son las fotos que sacan al recibir la muestra: etiqueta, condición general, marcas, defectos macroscópicos visibles.

• Aparecen en la primera página del informe como carátula.

• El técnico puede subir estas fotos manualmente desde la vista de OT o cargarlas automáticamente si respetan la ubicación descrita.

## 4.2 Fotos de ENSAYO

• Van dentro de una subcarpeta con el nombre de la sección: MICROESTRUCTURA, ESPESOR, GRAFITO, DECARBURACION, GRANO, INCLUSIONES.

• Se cargan automáticamente al abrir el formulario del ensayo correspondiente. El sistema categoriza según la subcarpeta y el nombre del archivo.

• Si hay varias muestras, dentro de la carpeta de sección se hacen subcarpetas M1, M2, M3…

## 4.3 Diagrama resumen

OT 41234\

├─ recep_1.jpg              ← RECEPCIÓN  (va en la carátula)

├─ recep_2.jpg              ← RECEPCIÓN

├─ MICROESTRUCTURA\         ← ENSAYO (metalografía general)

│   ├─ M1\

│   │   └─ IMAGEN Nº1 - MICRO 100x.jpg

│   └─ M2\

└─ INCLUSIONES\             ← ENSAYO (anexo metalográfico)

└─ M1\

└─ IMAGEN Nº1 - INCLUSIONES 500x.jpg

# 5. Cómo categoriza el sistema por sección

El sistema decide en qué sección del informe va cada foto siguiendo esta prioridad: (1) el nombre de la subcarpeta donde está la foto, (2) palabras clave en el nombre del archivo.

## 5.1 Metalografía general

| Sección | Nombres de carpeta o keywords válidos |
| --- | --- |
| Microestructura | MICROESTRUCTURA, MICRO |
| Espesor de capa | ESPESOR, RECUBRIMIENTO, CAPA |
| Estructura de grafito | GRAFITO |
| Decarburación | DECARBURACION, DECARBUR, DESCARBURACION |

## 5.2 Anexo metalográfico

| Sección | Nombres de carpeta o keywords válidos |
| --- | --- |
| Tamaño de grano | GRANO, TAMAÑO DE GRANO, TAMANO DE GRANO |
| Inclusiones no metálicas | INCLUSIONES, SULFURO, ALUMINATO, SILICATO, OXIDO |

⚠ Consejo: Usar SIEMPRE los nombres de carpeta indicados (MICROESTRUCTURA, ESPESOR, GRANO, INCLUSIONES...). Si el nombre no coincide, el sistema mete las fotos en "sin clasificar" y el técnico tiene que asignarlas a mano.

# 6. Checklist final antes de guardar las fotos

Antes de cerrar la carpeta y avisar que la solicitud está lista, verificar:

☐ La carpeta del cliente coincide con la razón social del sistema (o con un alias conocido).

☐ La carpeta SOL usa el formato "SOL <número>" con el número real de la solicitud.

☐ Si hay varias OTs, cada una tiene su carpeta "OT <número>".

☐ Las fotos de recepción están en la raíz de la carpeta SOL/OT (no en una subcarpeta).

☐ Las fotos de ensayo están en la subcarpeta de la sección correspondiente (MICROESTRUCTURA, ESPESOR, GRANO, INCLUSIONES, ...).

☐ Si hay varias muestras, están separadas en subcarpetas M1, M2, M3…

☐ Los nombres de archivo son descriptivos e incluyen la magnificación cuando corresponde (100x, 200x, …).

☐ No hay archivos con nombre genérico (foto.jpg, IMG_1234.jpg) sin renombrar.

☐ Si hay una carpeta INFORMAR, contiene SOLO las fotos que deben salir en el informe.

# 7. Ante dudas

Si un caso no encaja en este procedimiento, dejar las fotos ordenadas lo mejor posible y avisar al responsable técnico antes de emitir el informe. Es preferible corregir la carpeta que emitir un informe con fotos mal asignadas.